Corso di Sistemi per l’Elaborazione dell’Informazione

Prof. Ernesto Damiani - Esame del 13-6-2006 - PROVA A

Il tempo di consegna per ciascuna prova e’ di 1 ora e 30 minuti. Potete tenere libri e appunti.NON scrivete su questo foglio. Scrivete IN STAMPATELLO nome, cognome e numero di matricola su tutti I fogli che consegnate, altrimenti non verranno presi in considerazione

Esercizio 1 (5 punti) L’indirizzo IP del vostro computer e’ 201.252.203.107 e la subnet mask e’ 255.255.255.248

- Qual e’ il vostro subnet id?

- Specificate: il broadcast address e il range di host-id della subnet

Esercizio 2 (8 punti) La ditta ACME, che aveva un netid IP 162.53.0.0 si e’ fusa con la societa’ AJAX, che aveva un netid IP  216.1.7.0. La nuova societa’ di chiamera’ AC-AJ. Come responsabili di rete di AC-AJ dovete consolidare lo spazio di indirizzamento. Bisogna gestire 400 macchine ex-ACME e 100 macchine ex-AJAX. Quale net-id usereste? E’ necessario subnettare? Se si’, con quale maschera di sottorete?

Esercizio 3 (8 punti) La vostra azienda ha avuto il netid IP 195.39.71.0/24. La sede centrale (60 host) e’ collegata a cinque filiali (12 host ciascuna) da connessioni punto-punto, e a Internet via un ISP.

- Presentate un piano completo di indirizzamento IP.

- Ci sono mutamenti da apportare al piano d’indirizzamento se si desidera usare il protocollo di instradamento dinamico RIP (Versione 1) invece dell’instradamento statico? Perche’ si o perche’ no?

Esercizio 4 (3 punti) Dati i seguenti valori di RTT:

time=462.16 ms

time=400.167 ms

time=392.097 ms

time=396.687 ms

time=396.684 ms

Calcolare i corrispondenti valori di  RTS e del timeout TCP. LA differenza tra RTS e RTT e’ in qualche istante preoccupante? Perche’ si’ o perche’ no?

Esercizio 5 (3 punti) Un’esecuzione di netstat  sun un server ha dato i seguenti risultati:

Active Internet connections

Proto Recv-Q Send-Q  Local Address          Foreign Address        (state)

tcp4       0      	0  	192.168.1.100.51196    mail.mac.com.imap      ESTABLISHED

tcp4       0      	0  	192.168.1.100.51193    mail.mac.com.imap      ESTABLISHED

tcp4       0     	0  	localhost.netinfo-loca 	  localhost.1012         	    ESTABLISHED

tcp4       0      	0  	localhost.1012               localhost.netinfo-loca   ESTABLISHED

tcp4       0      	0  	192.168.1.100.51099    netacad.cabrillo.http   CLOSE_WAIT

tcp4       0      	0  	localhost.netinfo-loca    localhost.1021            ESTABLISHED

tcp4       0      	0  	localhost.1021               localhost.netinfo-loca ESTABLISHED

spiegate il significato di alemento tre righe dell’output di netstat

Domande (2 punti)

1. Spiegare in cosa consiste la tecnica di Jacobson-Karel

2. Quale messaggio ICMP viene generato nel caso di TTL-0?